第一章、产品简介

1.1、MINI-STM32超牛组合学习套装简介

MINI-STM32超牛组合学习套装是为初学者学习 STM32 Cortex M3 系列ARM 而设计的学习套件。 MINI-STM32超牛组合学习套装采用 STM32F103RBT6作为核心 MCU，并外接了 2.8寸彩色 TFT屏模块、 UART、USB、 ADC电压调节、按键等硬件接口，结合目前最流行的 JLINK V7仿真器和 RealView MDK(Keil  uVision3 )集成开发环境，构成初学者学习入门、硬件设计参考、软件编程调试的学习平台，配合本手册可以迅速帮你掌握嵌入式系统的开发流程。

1.2、MINI-STM32 开发板外观

1.3、MINI-STM32 特性

z  CPU：标配 STM32F103RBT6,ARM Cortex-M3内核,128kB Flash, 20KB RAM（默认配置）高配STM32F103RCT6 ARM Cortex-M3内核,256kB Flash, 48KB RAM（用户可选）最高工作时钟 72MHz,64脚，同时可更换更高配置的 CPU

z  USB接口,可以做 USB实验

z  RS232（ISP下载）包括串口电平转换芯片 MAX3232,可做RS232通信实验

z  标准ARM JTAG 20仿真下载接口

z  所有 IO 口均引出，方便做实验

z  RTC后备电池座

z  ADC电压调节电位器，可以做 ADC采样实验

z  电源指示灯、 USB状态指示灯，两个用户可编程指示灯

z  两个用户按键

z  启动模式选择跳线， JTAG方式和SWD方式选择跳线

z  板载5V、3.3V LDO 1117，最大提供 800mA电流

z  USB供电或 jLink Command输入power on命令供电

z  8MHz CPU晶振， 32.768kHz RTC晶振

z  超小体积 PCB尺寸: 82mm×55mm

1.4、2.8寸彩色TFT屏模块外观和特性

z  屏幕分辨率： 240*320

z  屏幕大小： 2.8寸

z  带触摸屏，带手写输入功能

z  屏幕颜色： 26万色

z  单3.3V供电 z 16位并行数据接口

z  模块底板带背光 PWM亮度驱动控制

z  模块底板带 ADS7843或TSC2046触摸屏控制器

z  屏幕尺寸： 50mm*70mm,有效显示面积 :45mm*59mm，模块厚度 7mm(不包括连接插针 )

z  模块外型尺寸： 82mm*55mm

2.8寸彩色 TFT屏模块接脚定义

| 脚位 | 功能 | 描述 | 脚位 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01脚 | 3V3 | 电源正 | 17脚 | DB14 | 数据线 |
| 02脚 | GND | 电源负 | 18脚 | DB15 | 数据线 |
| 03脚 | DB00 | 数据线 | 19脚 | CS | 屏片选，低有效 |
| 04脚 | DB01 | 数据线 | 20脚 | RS | 寄存器选择 |
| 05脚 | DB02 | 数据线 | 21脚 | WR | 写使能，低有效 |
| 06脚 | DB03 | 数据线 | 22脚 | RD | 读使能，低有效 |
| 07脚 | DB04 | 数据线 | 23脚 | RESET | 复位，低有效 |
| 08脚 | DB05 | 数据线 | 24脚 | BACK_LIGHT | 背光控制，高有效 |
| 09脚 | DB06 | 数据线 | 25脚 | MISO | SPI主入从出 |
| 10脚 | DB07 | 数据线 | 26脚 | INT | 触摸中断输出 |
| 11脚 | DB08 | 数据线 | 27脚 | MOSI | SPI主出从入 |
| 12脚 | DB09 | 数据线 | 28脚 | BUSY | 触摸芯片忙检测 |
| 13脚 | DB10 | 数据线 | 29脚 | SCLK | SPI时钟 |
| 14脚 | DB11 | 数据线 | 30脚 | SDA | I2C数据线 |
| 15脚 | DB12 | 数据线 | 31脚 | T_CS | 触摸芯片片选 |
| 16脚 | DB13 | 数据线 | 32脚 | SCL | I2C时钟线 |

1.5、jlink v7仿真器外观和特性

相关特性：

z  USB 2.0接口；

z  支持任何 ARM7/ARM9/ARM11核,支持 Cortex M3 ,包括 ithumb 模式；

z   对于 Cortex-M3的 Serial Wire Viewer(SWV)速度是 V6的 12倍

z  下载速度达到 600k byte/s;

z   DCC速度到达 800k byte/s;

z   与 IAR Workbench RealView MDK可无缝集成；

z   通过 USB供电，无需外接电源；

z   JTAG最大时钟达到 12M；

z   自动内核识别；

z   自动速度识别；

z   支持自适应时钟；

z   所有 JTAG信号能被监控，目标板电压能被侦测；

z   支持 JTAG链上多个设备的调试；

z   完全即插即用；

z   20Pin标准 JTAG连接器；

z   宽目标板电压范围： 1.2V-5.0V；

z   多核调试；

z   包括软件：

J-Mem,可查询可修改内存；

J-Link Server:(可通过 TCP/IP连接到 J-Link);

J-Flash,支持独立的 Flash编程，可以作为量产解决方案；

RDI插件使 J-Link适合任何 RDI兼容的调试器如 IAR、ADS、Relview和 Keil等；

RDI Flash BP，可以实现在 RDI下，在 Flash中设置无限断点；

RDI Flash DLL,可以实现在 RDI下的对 Flash的独立编程；

GDB server，可以实现在 GDB环境下的调试。

1.6、产品包装

z  MINI-STM32开发板（最小系统板）一块

z  2.8寸彩色 TFT模块一块

z  USB电缆两根

z  20PIN JTAG连接线一条

z  jLink V8仿真器一台

z  CD ROM 光盘一张

第二章、MINI-STM32开发板硬件说明

2.1、开发板设置及连接描述

MINI_STM32开发板硬件接口说明图

| 编号 | 描述 | 编号 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | Boot0 选择跳线 | J2 | USB-B型接口，可USB通信和供电用 |
| J3 | USB 数据线DM连接跳线 | J4 | USB数据线DP连接跳线 |
| JTAG | 20PIN JTAG仿真下载口 | RS232 | UART1连接口，通信和I SP用 |
| JP1 | TFT屏附属IO连接跳线 | JP2 | 彩色TF T屏接口，同时是 PB，PC外接口 |
| JP3 | JTAG方式和SW D方式选择跳线 | JP4 | PA，PB外接 IO口 |

2.2、启动模式选择（BOOT） MINI-STM32开发板有两种启动模式

z  从用户应用程序空间启动，运行用户程序

z  从系统 BOOT程序空间启动，进入ISP功能

用户可以通过设置板上的 J1跳线选择启动模式

| J1 | 启动模式 |
| --- | --- |
| 1-2 | 从用户应用程序空间启动，运行用户程序 |
| 2-3 | 从系统 BOOT程序空间启动，进入 ISP功能 |

出厂时开发板的 J1跳线选择在 1-2，一开机就从用户应用程序空间启动运行系统。

2.3、时钟源

z  32.768kHZ晶震，做为RTC的时钟源

z  8M HZ晶震，做为系统的时钟源

2.4、复位方式

z  通过JTAG仿真下载口输入复位信号

2.5、电源供给 MINI-STM32供电方式

z  通过USB端口供电，供电电流小于200MA

z  通过JLINK仿真器供电（在JLINK COMMAND下输入 power on）

2.6、串口

MINI-STM32开发板引出了一路UART接口（UART1，RS232），UART1支持ISP下载功能。

UART1连接引脚定义如下：

| 脚位 | 功能描述 | 脚位 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NC | 2 | UART1_TXD |
| 3 | UART1_RXD | 4 | NC |
| 5 | GND | 6 | NC |
| 7 | NC | 8 | NC |
| 9 | NC |  |  |

2.7、USB2.0接口

MINI-STM32开发板通过板上的USB口连接PC，支持USB2.0全速通信，同时通过USB口提供5V电源给MINI-STM32开发板供电。

USB连接座引脚定义如下：

| 脚位编号 | 功能描述 | 脚位编号 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| + | DP |  | DM |
| V | VBUS（power） | G | GND |

2.8、JTAG仿真下载调试接口

MINI-STM32带有标准的20脚JTAG仿真下载调试接口

JTAG座引脚定义如下：

| 脚位编号 | 功能 | 描述 | 脚位编号 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VTref | 接 3.3V电源 | 2 | Vsupply | 接3.3V电源 |
| 3 | nTRST | 连接CPU对应引脚 | 4 | GND | 接地 |
| 5 | TDI | 连接CPU对应引脚 | 6 | GND | 接地 |
| 7 | TMS | 连接CPU对应引脚 | 8 | GND | 接地 |
| 9 | TCK | 连接CPU对应引脚 | 10 | GND | 接地 |
| 11 | RTCK | 连接CPU对应引脚 | 12 | GND | 接地 |
| 13 | TDO | 连接CPU对应引脚 | 14 | GND | 接地 |
| 15 | RESET | 连接CPU对应引脚 | 16 | GND | 接地 |
| 17 | DBGRQ | NC | 18 | GND | 接地 |
| 19 | DBGACK | 接5V电源 | 20 | GND | 接地 |

2.9、JP2

彩色TFT屏接口(PB，PC外接IO口)

引脚定义如下：

| 引脚 | 信号描述 | 对应IO | 引脚 | 信号描述 | 对应IO | 引脚 | 信号描述 | 对应 IO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3V3 | 电源 | 2 | GND | 地 | 3 | DB00 | PB8 |
| 4 | DB01 | PB9 | 5 | DB02 | PB10 | 6 | DB03 | PB11 |
| 7 | DB04 | PB12 | 8 | DB05 | PB13 | 9 | DB06 | PB14 |
| 10 | DB07 | PB15 | 11 | DB08 | PC0 | 12 | DB09 | PC1 |
| 13 | DB10 | PC2 | 14 | DB11 | PC3 | 15 | DB12 | PC4 |
| 16 | DB13 | PC5 | 17 | DB14 | PC6 | 18 | DB15 | PC7 |
| 19 | CS | PC8 | 20 | RS | PC9 | 21 | WR | PC10 |
| 22 | RD | PC11 | 23 | RESET | PC12 | 24 | PWM | PC13 |
| 25 | MISO | PA6 | 26 | INT | PB0 | 27 | MOSI | PA7 |
| 28 | BUSY | PB1 | 29 | SCLK | PA5 | 30 | SDA | PB7 |
| 31 | T_CS | PA4 | 32 | SCL | PB6 |  |  |  |

2.10、JP4

PA，PB外接IO口

| 引脚 | 信号描述 | 对应IO | 引脚 | 信号描述 | 对应 IO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PA0 | PA0 | 2 | PA1 | PA1 |
| 3 | PA2 | PA2 | 4 | PA3 | PA3 |
| 5 | PA4 | PA4 | 6 | PA5 | PA5 |
| 7 | PA6 | PA6 | 8 | PA7 | PA7 |
| 9 | PA8 | PA8 | 10 | PA9 | PA9 |
| 11 | PA10 | PA10 | 12 | PA11 | PA11 |
| 13 | PA12 | PA12 | 14 | PA13 | PA13 |
| 15 | PA14 | PA14 | 16 | PA15 | PA15 |
| 17 | PB0 | PB0 | 18 | PB1 | PB1 |
| 19 | PB2 | PB2 | 20 | PB3 | PB3 |
| 21 | PB4 | PB4 | 22 | PB5 | PB5 |
| 23 | PB6 | PB6 | 24 | PB7 | PB7 |
| 25 | 3V3 | 电源 | 26 | GND | 地 |